THỰC HÀNH

CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ

CÔNG NGHỆ SINH THÁI

Bài 1. Phân tích khả năng thoát hơi nước của thảm thực vật

Sự thoát hơi nước của thảm thực vật là một trong những khả năng làm sạch môi trường nước của thực vật, hơi nước được thoát ra trong hoạt động sống của thực vật chủ yếu là nước sạch. Do đó, việc phân tích khả năng thoát hơi nước của thực vật là một trong những cách xác định khả năng xử lý nước của thực vật.

Thực hành:

- Lấy 1 túi nilon trong, phủ lên thảm thực vật (có diện tích nhất định), để trong thời gian 30 phút

- Cân túi nilon trước và sau khi phủ lên thảm thực vật

- Tính sự chênh lệch về khối lượng, từ đó tính ra khả năng thoát hơi nước của thảm thực vật cần phân tích

- Tiến hành phân tích với ít nhất 3 thảm thực vật khác nhau. Mỗi thảm thực vật được đo vào 3 thời gian khác nhau (8 giờ sáng, 12 giờ trưa và 4 giờ chiều)

Bài 2. Phân tích sinh khối thực vật

Sinh khối thực vật là một trong những chỉ tiêu tính toán về khả năng tăng trưởng của thực vật trong các công trình xử lý nước thải có dùng thảm thực vật (thực vật trên cạn, hoặc thực vật thủy sinh). Việc phân tích sinh khối thực vật còn cho biết khả năng hấp thu chất thải (chủ yếu là nitrogen và phosphore hòa tan trong nước thải).

Thực hành:

- Lấy thực vật (cỏ, cây)

- Đo trọng lượng tươi của thực vật

- Đo trọng lượng khô bằng cách sấy trong tủ sấy ở nhiệt độ 1100C trong 2 giờ và lập lại 3 đến 5 lần cho đến khi sinh khối thực vật không còn giảm trọng lượng. Từ đó tính ra trọng lượng khô của thực vật

- Theo dõi khả năng tăng trọng lượng của thảm thực vật trong thời gian 1 tháng.

- Tiến hành thí nghiệm với 3 loại thực vật khác nhau

Bài 3. Phân tích khả năng phân hủy rác thải trong điều kiện ủ kỵ khí

Phân tích khả năng tự phân hủy của rác thải trong điều kiện kỵ khí có vai trò trong quan trọng việc xử lý chất thải rắn hữu cơ và làm phân vi sinh từ chất thải hữu cơ. Việc phân tích khả năng phân hủy của rác thải trong phòng thí nghiệm có thể cho biết động học của các quá trình phân hủy kỵ khí rác thải và thời gian phân hủy rác thải.

Thực hành:

- Ủ chất thải rắn hữu cơ (xác bã rau, củ…) trong điều kiện kỵ khí

- Phân tích hàm lượng chất xơ, trước và sau khi ủ

- Phân tích lượng khí CO2 và CH4 sinh ra trong quá trình ủ

- Tiến hành thí nghiệm với 3 loại vật liệu khác nhau và thời gian theo dõi là 30 ngày

Bài 4. Phân tích chất lượng nước đầu vào và đầu ra của mô hình đất ngập nước nhân tạo

Mô hình đất ngập nước nhân tạo là một trong những mô hình được sử dụng rộng rãi để xử lý nước thải, đặc biệt là nước thải sinh hoạt. Trong mô hình đất ngập nước nhân tạo, các quá trình lắng, lọc, các quá trình sinh học diễn ra một cách tự nhiên và đồng bộ làm cho hiệu suất xử lý nước tăng cao, đồng thời biến chất thải thành sinh khối của thực vật. Đây là một trong những mô hình đóng kín được vòng tuấn hoàn vật chất và năng lượng một cách tối ưu nhất. Từ quá trính phân tích chất lượng nước có thể biết được hiệu quả xử lý nước của mô hình đất ngập nước nhân tạo

Thực hành:

- Vận hành mô hình đất ngập nước nhân tạo (đã có mô hình) bằng nước thải lấy từ ký túc xá

- Phân tích chất lượng nước đầu vào (nước thải sinh hoạt) và đầu ra (đã được xử lý). Các chỉ tiêu được phân tích bao gồm: COD, NH4+, PO43-

- Xác định hiệu quả xử lý nước thải của mô hình

LƯU Ý:

- Mỗi nhóm thực hành gồm 9 người.

- Mỗi nhóm có thể chọn 3 trong 4 bài trên để thực hành và viết báo cáo.