BÀI 2 :SỬ DỤNG ẢNH RASTER TRONG PHẦN MỀM MAPINFO

A. PHẦN LÝ THUYẾT

- Khái niệm ảnh raster - What Is a Raster Image?

- Những file ảnh raster thông dụng - Otaining Raster Image Files

- Sử dụng ảng raster - Uses for Raster Images

- Những kiểu ảnh raster trong MapInfo-What Types of Raster Images Can

MapInfo Display?

- Mở ảnh raster - Opening a Raster Image

- Đăng ký ảnh Raster - Registering a Raster Image

- Những cách thể hiện - Display Options

- Những giới hạn - Limitations

## Những khái niệm ảnh Raster-What Is a Raster Image?

Ảnh raster là bức ảnh đã được vi tính hóa. Nếu có file ảnh raster, có thể chồng lớp các dữ liệu củaMapInfo, như bản đồ đường phố, vị trí siêu thị trên ảnh này. Ảnh raster gồm những hàng (row) và cột(pixels). Thường hiểu là ảnh bitmap. Ngược lại, những đối tượng trong ảnh vector chứa tọa độ được dựa  trên  những cấu  trúc dữ  liệu  đại  diện bởi tọa  độ  X và  Y (phần lớn dữ  liệu  MapInfo  trong dạng vector).

Trong MapInfo, ảnh raster thường chỉ dùng để hiển thị trong một lớp (layer). Chúng Không có bất kỳ dữ  liệu nào gán. Ảnh Raster phù hợp làm ảnh nền cho các bản đồ vector vì chúng cung cấp nhiều thông tin chi tiết hơn bản đồ vector.

## Những file ảnh raster - Obtaining Raster Image Files

Có một số  cách  để  có được file  ảnh  raster.  Dùng  scanner  và scanner  software tạo file  ảnh   raster. MapInfo có thể đọc và hiển thị những file ảnh này. Một số phần mềm xử lý ảnh cho phép chuyển đổi các dạng file ảnh, như TIFF (Tagged Image File Format).

## Sử dụng ảnh raster - Uses for Raster Images

### Đưa ảnh vào Mapinfo - Bringing Images into MapInfo

Sử dụng những file ảnh raster có thể đưa các bản đồ giấy, ảnh, ảnh đồ họa khác vào MapInfo. Ví dụ: khi muốn bản đồ giấy là cơ sở cho việc tạo bản đồ trong MapInfo,thực hiện quét bản đồ giấy thành file ảnh raster sau đó thể hiện chúng trong cửa sổ bản đồ.

### Là ảnh nền - As a Backdrop for MapInfo Maps

Sử dụng ảnh raster như lớp cơ sở, nó thể hiện được chi tiết thông tin nền hơn các lớp khác. Có thể dễ dàng thay đổi kích thước, tỉ lệ, điểm trung tâm.

Ví dụ, sử dụng các công cụ  Zoom_in. Nên nhớ, khi tăng kích thước ảnh, việc hiển thị sẽ mờ đi khi vượt quá tỉ lệ 1-1 pixel. Mỗi pixel trên ảnh dễ phân biệt, bởi vì nhiều điểm ảnh thay thế phần ảnh hiển thị.

### Như là ảnh độc lập-As a Stand-Alone Image

Thể hiện như một ảnh vệ tinh địa hình và không thể nhân lên như các file vector hoặc sử dụng trình bày như ảnh logo công ty vv... Thể hiển thị ảnh trong cửa sổ bản đồ MapInfo và kết hợp với layout.

### Sửa chữa bản đồ - Map Editing

Khi có một lớp bản đồ nằm trên lớp ảnh raster, dùng ảnh raster này như lớp tham khảo trong khi sửa chữa bản đồ. Quá trình sửa chữa dữ liệu dựa trên ảnh hiện trên màn hình gọi là heads_up digitizing.(Dùng ảnh biến dạng nhỏ, chỉ số hóa khi ảnh đó biết hệ thống tọa độ hay trên ảnh nắn chỉnh.)

### Vị trí logo trong layout - Placing a Logo on a Page Layout

Phần lớn hình ảnh hiển thị trong MapInfo là những hình ảnh bản đồ giấy hay ảnh hàng không và bất kỳ ảnh nào dạng ảnh raster. Ví dụ, với ảnh logo công ty, mở và hiển thị trong MapInfo không cần đăng ký tọa độ. Đặt nó vào một frame trong layout.

## Kiểu ảnh có thể hiển thị.

Những dạng ảnh

	filename.GIF (Graphics Interchange Format)

	filename.JPG (JPEG format)

	filename.TIF (Tagged Image File Format)

	filename.PCX (ZSoft Paintbrush)

	filename.BMP (Windows bitmap) 	filename.TGA (Targa)

	filename.BIL (SPOT satellite images)

	filename.SID (MrSID format)

	filename.WMF (Windows Metafile format)

	filename.PNG (Portable Network Graphics format)

	filename.PSD (Photoshop 3.0)

MrSID Raster Handler

Phần xử lý ảnh MrSID raster handler là một phần có thể cái đặt thêm khi cài MapInfo. Cho phép mở và hiển thị ảnh raster nén dạng MrSID(*.sid).

### Tùy chọn màu

MapInfo đọc ảnh theo kiểu:

	Monochrome images: Mỗi pixel trong ảnh là đen hoặc trắng. Những ảnh này chiếm ít không gian đĩa và hiển thị nhanh.

	Gray_scale images: Mỗi pixel trong gray_scale image là đen, trắng và cấp độ xám.

	Color  images: Mỗi  pixel  trong  color image  là bất kỳ  màu  nào.  Thiết  đặt màu  tùy thuộc vào nguồn ảnh. 8_bit image hay một byte 24_bit image có 24 bit màu, 3 byte có trên16 triệu màu.

### Ảnh Raster và lưới chiếu

Giống như các table bản đồ khác, các ảnh Raster có lưới chiếu riêng. Lần đầu khi đăng ký ảnh trong MapInfo phải xác định lưới chiếu của nó. Tuy vậy, có một số điều cần ghi nhớ khi xử lý ảnh raster và lưới chiếu.

-   Để thay đổi lưới chiếu một ảnh raster bạn phải đăng ký lại ảnh.

-   Nếu bạn có ảnh raster trong cửa sổ Map (Bản đồ), cửa sổ bản đồ gán lưới chiếu của ảnh raster, dù có table bản đồ khác hiển thị trong cửa sổ hay không.

-  Khi có ảnh raster trong cùng cửa sổ bản đồ mà có lưới chiếu khác nhau, MapInfo sẽ sử dụng lưới chiếu của ảnh mà có phần cửa sổ lớn hơn. Nếu thay đổi cách nhìn cửa sổ Bản đồ sử dụng Grabber tool hoặc Scroll bars làm cho ảnh khác chi phối cửa sổ, MapInfo sẽ duy trì lưới chiếu của ảnh đầu tiên. Tuy nhiên, nếu sử dụng Change View, Previous View, Redraw Window, hoặc Zoom_In/Out tool, MapInfo thay đổi để hiển thị các ảnh sử dụng lưới chiếu của ảnh thứ hai.

## Mở ảnh raster - Opening a Raster Image

Khi mở ảnh raster, cần biết khái niệm đăng ký ảnh. Sử dụng vector map như bản đồ tham khảo, xác định tọa  độ  các  điểm  điều  khiển  trên vector map tương xứng  chúng với  các  điểm  trên  ảnh  raster. Thông tin tọa độ  cho phép MapInfo xác định vị  trí, tỉ lệ,  góc quay ảnh và có thể  chồng lớp dữ  liệu vector lên trên ảnh raster. Thông tin về tọa độ lưu trong file *.TAB tạo ra trong qua trình đăng ký ảnh. File *.TAB này cho phép mở raster file trong dạng MapInfo.

Không đăng ký ảnh - Unregistered Images

Trong MapInfo, có thể mở ảnh mà không cần đăng ký. Điều này có lợi khi tọa độ ảnh không cần thiết, như khi ảnh không phải là bản đồ (logo) hay hiển thị như ảnh đơn thuần.

Mở ảnh không cần đăng ký:

## Đăng ký ảnh - Registered Images

Chỉ cần đăng ký ảnh raster một lần, những lần sau mở nó như table của MapInfo.

Một file cùng tên ảnh với phần mở rộng (*.TAB) sẽ tạo ra.

Đăng ký ảnh:

1.	Chọn File > Open Table.

2.	Chọn file table (ví dụ  Parcels.tab) từ  danh sách.  (file *.TAB có thông tin điểm  điều khiển) cho phép tạo dạng Format của (MapInfo). Quá trình đăng ký đã tạo ra một file MapInfo để sử dụng (*.TAB).

3.	Chọn Open. MapInfo mở ảnh table có ảnh raster và hiển thị ảnh trong cửa sổ bản đồ.

Nếu muốn chồng các dữ  liệu vector trên ảnh raster, nhất thiết cần đăng ký ảnh, MapInfo tạo ra nó trong cửa sổ  Map.  Thực hiện trong hộp thoại  ImageRegistration. Cần xác định tọa độ  những điểm khống chế cũng như xác định hệ thống tọa độ cho ảnh raster.

Việc cung cấp các thông tin về  điểm khống chế  là vô cùng quan trọng. MapInfo hiển thị  ảnh raster không nắn chỉnh và quay ảnh. Vì vậy, khi chồng các lớp thông tin vector, MapInfo làm biến dạng hoặc quay dữ  liệu vector.  Chọn  điểm  điều  khiển  là  những  điểm dễ  xác  định,  như  giao  các  đường  giao thông.

Xác định chính xác phép chiếu cho ảnh raster quyết định độ chính xác hiển thị ảnh. Những ảnh không biết chính xác hệ chiếu không thích hợp đăng ký ảnh như ảnh hàng không chưa nắn chỉnh.

Có hai cách đăng ký ảnh trong phần mềm MapInfo. Mỗi phương pháp đều phải xác định những tọa độ của điểm điều khiển trong các bản đồ tham khảo và gán chúng vào những điểm tương ứng trên ảnh raster. Để xác định những tọa độ bản đồ cần:

1.	Xác định tọa độ những điểm từ bản đồ giấy.

2.	Xác  định tọa  độ  những  điểm  trên  màn  hình và tự  động  chuyển  những  thông  tin tới hộp  thoại Image Registration.

### Xác định tọa độ từ bản đồ giấy - Identifying Coordinates from the Paper Map

Nếu có một ảnh quét từ bản đồ giấy, phần lớn bản đồ có lưới kinh, vĩ độ (latitude và longitude). Chọn những yếu tố nổi bật và đưa chúng vào hộp thoại Image Registration.

### Xác định những tọa độ trên màn hình - Determining Coordinates on Screen

Để thực hiện tự động nhận dạng các tọa độ, cần có bản đồ vector của cùng một ảnh raster. Có thể hiển thị bản đồ vector tương tác (side by side) với hộp thoại Image Registration, chỉ  ra trong cửa sổ preview của ảnh raster. Nhấn vào yếu tố nổi bật trong bản đồ vector và xác định những tọa độ của nó. Những thông tin này sẽ tự động chuyển tới hộp thoại như là các điểm điều khiển.

### Những giá trị lỗi đăng ký - Registration Error Values

Sau khi đăng ký ảnh, hộp thoại Image Registration xuất hiện giá trị lỗi pixel cho các điểm điều khiển. Những giá trị này thể hiện sự khác nhau giữa vị trí các điểm trên ảnh và những tọa độ X,  Y xác định trong hộp thoại Add Control Point. Điều này quan trọng khi đăng ký ảnh sao cho những giá trị lỗi này là nhỏ nhất. giá trị lỗi lớn là nguyên nhân ảnh raster xắp xếp không tương thích với các lớp bản đồ vector chồng lên. Kiểm tra cẩn thận các điểm khống chế đã chọn. Cần thể hiện ảnh phân dải cao để có kết quả tốt.

Thêm các điểm khống chế  nâng cao chất lượng quá trình đăng ký. Để  làm điều này, chọn Table > Raster >Modify Image Registration. Chọn nút New từ hộp thoại Image Registration và chọn điểm khác. Chọn các điểm tương ứng trong cửa sổ Map chuyển những tọa độ vào hộp thoại đăng ký. Mapinfo đề nghị  thêm những điểm ở  phần trung tâm ảnh ảnh raster và trong những diện tích ở  đó có sai số  ít nhất.

### Sửa chữa điểm điều khiển -  Modifying Control Points

Nếu cần căn chỉnh tọa độ những điểm điều khiển có lỗi không chấp nhận được, đánh dấu điểm trong hộp thoại Image Registration và chọn một vị trí khác trong cửa sổ Map. Để xóa điểm chọn nút Delete.

## Những tùy chọn hiển thị - Display Options

Có thể hiển thi nhiều ảnh trong một cửa sổ một lần. Điều này chỉ  giới hạn bộ nhớ máy tính. Vì thế, muốn số hóa từ ảnh raster, để đạt kết quả tốt chỉ nên mở một ảnh trong một cửa sổ. Bởi vì khi mở hai ảnh nhất định hai ảnh sẽ có hai góc quay khác nhau.

Khi sử dụng hai ảnh với hệ chiếu khác nhau, Nên nhớ MapInfo sẽ sử dụng hệ chiếu của ảnh có chiếm phần chính cửa sổ Map. Có nghĩa là ảnh thứ hai vị trí tọa độ chỉ là xấp xỉ.

### Hiệu chỉnh màu - Adjusting Color

Mỗi lần thể hiện ảnh raster trong Map, Có thể hiệu chỉnh màu trên ảnh. Chọn Table > Raster > Adjust Image Styles. Hộp thoại Adjust Image Styles cho phép chọn độ tương phản và độ sáng ảnh, hiển thị ảnh raster theo bảng màu hoặc cấp xám, hoặc tạo cho một màu của ảnh là trong suốt.

Không sử dụng hộp thoại Adjust Image Styles để sửa chữa các file ảnh raster; mà chỉ là cách thay đổi MapInfo hiển thị file ảnh raster. Khi thay đổi kiểu hiện thị ảnh, MapInfo lưu thông số vào file table (ví dụ: parcels.tab), nhưng MapInfo không thay đổi nội dung file ảnh raster (parcels.gif).

Sau khi chọn kiểu hiện thị ảnh và nhấn nút OK, kiểu hiển thị mới được áp dụng ngay. Nó ảnh hưởng tới tất cả cửa sổ Map trong cửa sổ ảnh hiển thị. Không cần chọn File > Save để lưu sự thay đổi.

### Tương phản và độ sáng ảnh - Contrast and Brightness

Điều chỉnh độ sáng và tương phản giúp người xử lý dễ dàng hơn xem ảnh raster. Khi chồng thêm các lớp thông tin lên ảnh raster, rất khó khăn khi nhận dạng những đường của  ảnh raster là tương ứng các đường trên lớp vector chồng lên.

Điều chỉnh độ tương phản và độ sáng ảnh làm cho dễ dàng hơn để phân biệt các lớp khác nhau.

Điều chỉnh độ sáng và tương phản ảnh raster:

Thay đổi ảnh từ màu sang độ xám - Changing from Color to Grayscale

Dễ dàng thay đổi ảnh màu raster thành ảnh cấp độ xám. Trong nhóm Conversions group của hộp thoại Adjust Image Styles, nhấn nút Grayscale. Thay đổi lại, nhấn phím Original.

Màu trong suốt - Transparent Color

Có thể  làm  cho một màu trong ảnh raster trong suốt.  Làm  cho màu xuyên suốt sẽ  làm  cho những phần của bản  đồ  vector  hiện  lên dưới  ảnh  màu.  Trong hộp  thoại  Adjust  Image  Styles,  chọn  ô Transparent kích hoạt nút Select Color. Nhấn Select Color. Chọn màu người sử dụng muốn, nhấn vào màu trong preview image. Màu lựa chọn xuất hiện trong ô gần bên trái của nút Select Color. Màu trong suốt sẽ hiển thị như màu trắng trong  preview image. Khi hiển thị lại ảnh trong cửa sổ Map, Màu lựa chọn sẽ trong suốt.

## Những giới hạn - Limitations

Rất nhiều chức năng trong MapInfo không thể ứng dụng trong table ảnh raster. Không thể sử dụng MapInfo để sửa chữa file ảnh raster. Những giới hạn đặc trưng của table raster là:

### Dữ liệu - Data

Table raster không có dữ liệu thuộc tính, vì thế không thể gán dữ liệu text hay số trực tiếp tới table raster, cũng  như  khộng  thực  hiện  các  chất vấn dữ  liệu,  như  tìm  kiếm  trên  nó.  Chỉ  có  thể  chồng (overlay) lớp dữ liệu vector thích hợp (MapInfo table) trên ảnh raster, và gán dữ liệu thuộc tính thích hợp cho nó.

### Lưới chiếu bản đồ - Map Projections

Khi ảnh raster hiển thị trên cửa số Map, cửa sổ Map tự động chấp nhận lưới chiếu bản đồ sử dụng ảnh raster. Không thể thết đặt lại lưới chiếu cửa sổ Map.

Nếu có hai ảnh raster trong cửa sổ Map khai báo các lưới chiếu khác nhau, MapInfo sẽ sử dụng lưới chiếu của ảnh raster trên cùng của cửa sổ Map.

Cửa sổ Map sẽ hiển thị lại rất chậm khi chồng những lớp bản đồ trên ảnh raster. Lớp vector hiển thị lại chậm do MapInfo tính toán lại những tọa độ để cho phép những đối tượng vector xác định trong lưới chiếu ảnh raster.

### Output

Không thể  output ảnh raster tới máy plotter, tùy thuộc khả năng của thiết bị sử dụng. Nếu sử dụng máy in PostScript printer, cần phải thay đổi những thiết đặt máy in. Có thể  là theo hai cách. Trong MapInfo:

1.	Chọn File > Page Setup > Printer > Properties> Options > Advanced, đánh dấu ô xác nhận chuyển đổi tới Adobe Document Structuring.

2.	Trong Windows Control Panel, nhấn đúp icon Printer. Chọn máy in sử dụng, chọn Printer > Properties. Nhấn Details, và nhấn Setup. Nhấn Options > Advanced, đánh dấu ô xác nhận chuyển đổi dữ liệu tới Adobe Document Structuring.

### Lưu trữ - Storage

Mỗi table raster có thể lưu trữ chỉ một file ảnh raster. Không thể thêm bản ghi vào table raster, không thể nối thêm ảnh raster tới table khác.

B. PHẦN THỰC HÀNH.

# Chuyển đổi tọa độ - Converting D/M/S Coordinates into Decimal Degrees

Khi muốn nhập dữ liệu tọa độ, cần phải nhập dữ liệu dạng decimal và không thể nhập dạng  tọa độ degree/minute/second (d/m/s). Ví dụ, muốn xác định tọa độ 106 độ, 30 phút, cần phải nhập 106.5 độ. Nhập tọa độ âm khi vị trí phần west longitude và south latitude.

MapInfo kèm theo chương trình,  Dmscnvrt.mbx,  cho  phép chuyển  đổi tọa độ  d/m/s tới  decimal.  Để thực hiện chương trình Dmscnvrt, chọn File > Run MapBasic Program. trên menu Tools xuất hiện.

Khi đăng ký ảnh mà các tọa độ không sử dụng longitude và  latitude, thì tọa độ các điểm khống chế xác định bằng đơn vị phép chiếu đã chọn.. Ví dụ, Nếu đăng ký ảnh bản đồ ở phép chiếu UTM, nhập tọa độ đơn vị met..

## Mở ảnh raster không đăng ký tọa độ.

1.	Chọn File>Open Table.

2.	Trong danh sách file, chọn kiểu Ảnh Raster.

3.	Chọn file muốn mở, Open. Hộp hội thoại xuất hiện yêu cầu. chọn display.

## Mở ảnh raster đăng ký ảnh.

Xác định tọa độ từ bản đồ giấy.

Theo bước sau:

1. Chọn File > Open Table chọn file ảnh Raster. Hộp thoại Image Registration  xuất hiện. phần nhìn thấy ảnh nằm dưới nửa hộp thoại.

2. Chọn nút Projection để xác định hệ chiếu ảnh. Cần phải chọn hệ chiếu thích hợp để giảm nhỏ nhất sự biến dạng khi chồng các lớp thông tin vector. Không thể thay đổi phép chiếu từ cửa sổ Map.

3. Nhấn vào một điểm trên  ảnh. Hộp thoại Add Control Point xuất hiện. Xác định tọa độ trên bản đồ giấy đưa vào hộp thoại. Vị trí mỗi điểm đánh dấu trên ảnh bằng dấu “+”. Đưa vào ít nhất 3 điểm (đưa vào nhiều điểm hơn nếu không biết hệ chiếu của ảnh như các ảnh hàng không). Nhấn OK hiển thị ảnh raster đã đăng ký tọa độ.

Chú ý: Phóng to hay thu nhỏ trên preview image sử dụng  nút + và -. Phóng to sẽ giúp người sử dụng nhận ra chính xác hơn vị trí các điểm điều khiển.

## Xác định những tọa độ trên màn hình.

Những bước thực hiện:

1.	Chọn File > Open Table và ảnh Raster. Chọn ảnh raster và mở. Hộp thoại Image Registration hiển thị. Phần preview ảnh raster xuất hiện phần dưới hộp thoại.

2.	Chọn nút Projection xác định phép chiếu ảnh. Mặc định MapInfo là Longitude/Latitude.

3.	Bắt đầu gán các điểm điều khiển, nhấn vào vị trí trong preview. Hộp thoại Add Control

Point xuất hiện chỉ ra vị trí điểm (hàng cột – pixxel). Nhấn OK. Điểm không có tọa độ X và Y hiện ra hộp thoại Image Registration.

4.	Chọn ít nhất 3 điểm cùng cách. Sử dụng thanh cuộn rời tới những vùng khác của ảnh. Chọn những điểm dễ dàng xác định và chọn lựa trong cửa sổ Map.

Bật chế độ bắt điểm (nhấn chữ S) tìm chính xác điểm cắt nhau.

5.	Mở tương  ứng  table bản  đồ  vector  trong cửa sổ  Map. Dịch  chuyển  ra  khỏi hộp  thoại  Image Registration truy xuất tới cửa sổ Map.

6.	Chọn Table > Raster > chọn điểm khống chế từ cửa sổ bản đồ.

7.	Đánh dấu điểm  Pt 1 trong hộp thoại Image Registration. Nhấn vào các điểm tương ứng trong cửa sổ  Map. Hộp thoại  Add Control  Point  xuất  hiện chỉ  ra những tọa độ bản đồ  X và Y của vị  trí điểm vector.  Nhấn  OK  chấp  nhận  những  tọa  độ   này.  MapInfo  chuyển  chúng  tới  hộp  thoại  Image Registration.

8.	Lặp lại bước 7 cho cac điểm còn lại.

9.	Sau khi tất cả điểm khống chế được định nghĩa, nhấn  OK trong hộp thoại Image Registration.Ảnh raster sẽ hiển thi trong cửa sổ dưới lớp vector.

## Những giá trị lỗi đăng ký.

## Sửa chữa điểm điều khiển.

## Hiệu chỉnh màu.

1.	Chọn Table > Raster > Adjust Image Styles.

2.	Thiết đặt thanh cuốn Contrast về phần thấp hơn, như 30%. (Mặc định là 50%.)

3.	Thiết đặt thanh cuốn Brightness phần cao hơn, như 70%. (mặc định 50%.)

4.	Xem sự thay đổi ảnh trong cửa sổ phía dước hộp thoại. Khi ảnh hiển thị đạt yêu cầu, chọn OK. Muốn trở lại phần hiển thị cũ chọn Cancel.

## Tương phản và độ sáng ảnh.

## Chú ý lưới chiếu bản đồ.

## Chú ý lưu trữ ảnh.

Tạo một table mới.

Sử dụng File > New Table (Ctrl-N) trên menu để tạo một table (hay một layer-lớp). MapInfo tạo ra một table cơ sở dữ liệu mới trong định dạng của nó (hay một cách tự chọn trên định dạng D Base - *.DBF)

Chú ý: Không cần tạo Table mới nếu đã có bản ghi trong cơ sở dữ liệu, bảng tính hay file văn bản, bởi vì MapInfo có thể mở ngay những định dang này.

Chọn hộp thoại đầu tiên để mở một Browser mới, một bản đồ mới hay thêm vào Table từ cửa sổ bản đồ hiện hành.

Nếu tạo một Table chỉ toàn bảng biểu (không có đối tượng bản đồ) chỉ đánh dấu Open New Browser cho phép tạo Table mà không có dữ liệu bản đồ. Điều này tránh tạo trường trống không cần thiết của đối tượng bản đồ.

Hộp thoại thứ 2 cho phép định nghĩa các trường của table. Cần phải định nghĩa tối thiểu một trường với Add Field. Sau khi tạo xong nhấn nút Create.

Chú ý khi định nghĩa Table

Kiểu tên phù hợp trong hộp Name dưới Field Information và chọn một kiểu thích hợp cho trường. Cần lặp lại với mỗi trường trong bảng biểu.

Mỗi  trường  chỉ  xác  định  trong một dạng  nhất  định  như:  kiểu  Small  Interger  (nếu  nó  là số)  hay Character - kí tự (nếu kết hợp ký tự và con số). Người sử dụng có kinh nghiệm thường đặt tên trường là những kí tự ngắn gọn như tên, phần đầu mẩu tin, những ý tưởng vv…

Tên trường không thể  chứa ký tự trắng, dấu chấm hay kí tự  phân cách khác. Dùng một gạch dưới đúng hơn một gạch ngang đối với kết nối từ, như thấy trong ví dụ trên.

Không phải đánh dấu hộp Table is Mappable nếu một Table chỉ chứa bảng biểu (bảng dò tìm thông tin về người hay giá trị nhãn cho trường đã mã hoá) điều này tránh việc tạo những table dữ liệu bản đồ không cần thiết. Hộp Table is Mappable cần đánh dấu nếu yêu cầu MapInfo mở Table dữ liệu từ cửa sổ bản đồ.

Khi nhấn Create cần gán một tên cho Table tạo trong thư mục thích hợp. Chọn một tên mà nó giúp dễ nhớ. Có thể tạo một định dạng dữ liệu khác khi muốn truy cập ngay bảng biểu từ dữ liệu nhập chọn Save File as Type.

Kiểu dữ liệu

Character: Đối với văn bản cũng như người, hay đặt tên, địa chỉ, ghi chú ngắn và không thể lẫn với loại  khác  được.  Dùng trường  kí tự  ngắn  cho  những mã  giá trị  đã miêu tả bởi  những  chữ  viết tắt. Trường lớn nhất với độ rộng 254 kí tự. Tránh dùng nhiều văn bản định dạng tự do vì làm tăng kích thước file, cửa sổ chậm phục hồi và có thể kết quả trong dữ liệu không đồng nhất (do lỗi chính tả hay phân cách khác).

Small interger: Toàn bộ số nguyên, lớn nhất là + 32768, có thể dùng cho tất cả những thông tin dạng con số và cho dữ liệu mã được miêu tả dữ liệu mã bởi mã số (độ cao, chiều dài, mẫu số, tài liệu, dạng ngày tháng).

Interger: Tổng số khoảng 2tỉ, chỉ dùng SmallInterger thì không đủ (UTM hướng Đông và hướng Bắc)

Decimal: Cố định điểm số thập phân, thường dùng Decimal (tọạ độ X, Y từ 0,01m, trọng lượng mẫu vv...). Chỉ định độ rộng trường và vị trí thập phân cho 20 kí tự. Độ chính xác được giới hạn khoảng 15 con số có nghĩa.

Float: Chấm nổi số thập phân cho phép cách trình bày những con số rất nhỏ hay rất lớn.

Date: thời gian - ngày/ tháng/ năm hay tháng/ngày/ năm (sự ghi ngày hay sẵn có)

Logical: True/False or Presence/Absence, thể  hiện như  T và F (xác minh ngày, hình ảnh, dùng chỉ định đăng ký quốc gia), câu trả lời đơn giản Yes/No.

Những trường mới có thể  chèn vào với  nút Add. Nhiều trường có thể sắp xếp trật tự  sau khi  định nghĩa,  dùng nút  Up và Dow. Điều này sẽ  ảnh hưởng đến thứ tự  xuất  hiện trên trường,  trên Table browser. Nó là một khái niệm hay để đặt trường ký tự dài không quan trọng vào cuối danh sách vì thế thông tin hữu ích xuất hiện tối đa trên browser.